Załącznik do rozporządzenia

Ministra Środowiska

z dnia ….. 2016 r. (Dz. U. poz. …)

Szczegółowe cechy jakościowo- wymiarowe i fizyko-chemiczne drewna energetycznego

| Źródło pochodzenia drewna energetycznego |  | Cechy jakościowo-wymiarowe | Cechy fizyko- chemiczne | Uszczegółowienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| § 2 pkt 1 las w rozumieniu art. 3 ustawy o lasach | [§ 2 pkt 1 lit. a)] Drewno o średnicy bez kory w grubszym końcu poniżej 7 cm oraz w cieńszym końcu powyżej 4 cm; drewno małowymiarowe oraz wszelkie pozostałości drzewne po wycince i wyróbce surowca drzewnego | Drewno o dymensjach wymiarowych średnic bez kory pomiędzy 4cm, a 7cm Drewno stanowiące materiał energetyczny, głównie małowymiarowe – z uwagi na fakt, iż wyjściowa dymensja i kształt poszczególnych jego elementów nie odpowiadają wymaganiom dotyczącym procesów technologicznych mechanicznego i chemicznego przerobu surowca drzewnego określonego stosownymi w tym zakresie normami. | Do podstawowych cech fizyko- chemicznych charakteryzujących drewno energetyczne należą: - wartość opałowa powyżej 7000 kJ/kg - wilgotność do 50% - zawartość popiołu do 4,5% | Drewno w podanych przedziałach średnic, drewno małowymiarowe oraz wszelkie pozostałości drzewne po wycince i wyróbce drewna występują najczęściej w postaci stosów, stosów gałęzi krzesanych, wiązek sztuk drewna cienkiego, balotów oraz zrębków. |
|  |  |  | Typowe drewno małowymiarowe oraz wszelkie pozostałości po wycince i wyróbce drewna stanowią materiał energetyczny ze względu na nadmierny udział bielu (w wyższym zakresie jak w obowiązujących normach na drewno przemysłowe), oraz niewystarczającą z ekonomicznego punktu widzenia wydajność masy celulozowej. |  |
|  | [§ 2 pkt 1 lit. b)] Karpina | Klasyfikacja karpiny według BN 78/922-01 Bez ograniczeń. |  | Karpina stanowi drewno energetyczne, z uwagi na fakt, iż jest materiałem nieprzydatnym do przerobu przemysłowego. |
|  | [§ 2 pkt 1 lit. c)] drewno poddawane długotrwałemu składowaniu | Drewno poddawane długotrwałemu przechowywaniu osiąga cechy drewna energetycznego bez względu na cechy jakościowo – wymiarowe, jeżeli w wyniku tego przechowywania nastąpią zmiany fizyko – chemiczne, o których mowa w kolumnie dotyczącej tych cech. | Drewno w stanie powietrzno – suchym o wilgotności 18-20%, w szczególności drewno o masie właściwej w określonym stanie wilgotności, wynoszącej: poniżej 600 kg/m3 w odniesieniu do drewna takich gatunków jak: dąb, buk, jesion, klon, grab akacja; poniżej 500 kg/m3 w odniesieniu do drewna liściastego dla takich gatunków jak: sosna, modrzew, brzoza; poniżej 400 kg/m3 dla takich gatunków jak świerk, olcha, topola, osika, wierzba. | W razie wystąpienia wielkopowierzchniowych szkód w drzewostanach w następstwie porywistych wiatrów, okiści, powodzi, pożarów lasów, gradacji foliofagów, masowego występowania kambiofagów oraz ksylofagów, choroby łańcuchowej lasów – prawidłowa gospodarka leśna wymaga wywożenia i składowania w należytej odległości od kompleksów leśnych znacznych ilości drewna przewyższających istotnie chłonność zakładów przemysłu drzewnego. Drewno takie podlega nieuchronnym procesom biodegradacyjnym oraz deprecjacji abiotycznej, jednocześnie odgrywając ważną rolę w procesie przechowywania w tym drewnie węgla organicznego skutkującego zapobieganiem uwalniania się dwutlenku węgla do atmosfery ziemskiej. |
|  | [§ 2 pkt 1 lit. d)] plantacje energetyczne | Bez ograniczeń. W odniesieniu do materiału wwożonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o wypełnieniu przez ten materiał cech drewna energetycznego rozstrzyga treść dokumentów transportowych wewnątrz-wspólnotowych albo treść dokumentacji celnej. |  |  |
|  | [§ 2 pkt 1 lit. e)] krzewostany |  |  |  |
|  | [§ 2 pkt 1 lit. f)] inne drewno | Drewno, które (niezależnie od cech, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a) i § 2 pkt 1 lit. c), cechuje się krzywizną wynoszącą więcej niż 10 cm w przeliczeniu na 1 metr długości danej sztuki drewna lub drewno dotknięte zgnilizną miękką wynoszącą powyżej 10% pola powierzchni czoła danej sztuki drewna. Do drewna energetycznego zalicza się zdeformowane wyrzynki odziomkowe, odziomki ze zgnilizną odziomkową, odziomki ze spałami żywiczarskimi powodującymi często oprócz innych wad przeżywiczenie. | Cechy, o których mowa w kolumnie dotyczącej cech jakościowo - wymiarowych, stanowią cechy wystarczające do identyfikacji drewna jako drewno energetyczne |  |
| [§ 2 pkt 2 lit. a) b) c)] Sady, plantacje krzewów owocowych, plantacje wikliny, inne uprawy rolne, a także zadrzewienia i tereny zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21 i 27 ustawy o ochronie przyrody oraz materiał zawierający głównie tkanką drzewną pozyskiwany w ramach przywracania dobrostanu gruntów rolnych. |  | Drewno, na którego cechy jakościowo - wymiarowe oraz fizyko - chemiczne składają się cechy określone dla § 2 pkt 1 lit. a) b) c) f) |  |  |
| [§ 2 pkt 3 lit. a) b)] gospodarstwa domowe i inne jednostki instytucjonalne, z którymi jest związany materiał zawierający tkankę drzewną lub tkankę drzewną poddaną uprzednio obróbce chemicznej, w postaci elementów drewnianych po rozbiórce obiektów wielkogabarytowych oraz obiektów małej architektury, a także elementów wyposażenia wnętrz wycofywanych z eksploatacji wskutek zużycia fizycznego lub moralnego. |  | Bez ograniczeń. |  | Materiał drzewny pochodzący z recyklingu tzn. powstałe w procesach odzysku odpady drzewne ze starych mebli, elementy wyposażenia budynków, odpady z rozbiórek domów- stanowi w całości drewno energetyczne). |